编号：xxx

XX工程标段名

XX分部分项工程名

XX计算书

计    算：

复    核：

项目负责：

审    核：

审    定：

{{ shejidanwei }}

{{ gaizhangnianyue }}

目   录

1 概况	1

1.1 项目概况	1

1.2 设计概况	1

2 计算依据	2

3 设计参数	2

3.1 地质参数	2

3.2 水文参数	2

3.3 荷载参数	2

4 材料特性及计算说明	4

4.1 材料特性	4

4.2 计算说明	5

4.3 验算内容	7

5 工况分析及荷载组合	7

5.1 工况分析	7

5.2 荷载组合	8

6 模型计算	8

6.1 概述	8

6.2 边界条件	8

6.3 钢板桩计算	8

6.4 围檩计算	9

6.5 内支撑计算	9

7 稳定性验算	10

7.1 （抗倾覆）嵌固稳定性验算	10

7.2 抗隆起稳定性验算	11

8 结论	12

概况

项目概况

项目基本情况、分部分项工程概况等

图名

主体结构概述等

设计概况

围堰情况如下：

围堰概况表

| 墩号 | 承台尺寸 (m) | 承台顶标高 (m) | 围堰尺寸 (m) | {{ info.conc_type }}厚度 (m) | 围堰顶标高 (m) | 坑外水位标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | {{ info.chengtaichang }}×{{ info.chengtaikuan }}×{{ info.chengtaigao }} | {{ info.chengtaidingbiaogao }} | {{ info.weiyanchang}}×{{ info.weiyankuan }}×{{ info.weiyangao }} | {{ info.conc_t}} | {{ info.weiyanbiaogao }} | {{ info.keng_wai_shui_wei_biao_gao }} |

围堰结构布置图如下所示：

围堰立面结构布置图

围堰平面结构布置图

围堰材料规格参数如下表所示：

围堰材料规格参数表

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{ info.SECtype }} | {{ info.SECmaterial }} | {{ info. SECspecification }} | {{ info.pile_length }}m |
| {%tr for item in info.support_system %} |  |  |  |  |
| {{ item.no }} | {{ item.name}} | {{ item.material }} | {{ item.sect }} | {{ item.note }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |
| {{ info.next_no }} | {{ info.conc_type }} | {{ info.conc_grade }} | / | {{ info.conc_t }}m |

计算依据

（1）《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)；

（2）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

（3）《钢围堰工程技术标准》(GB T5 1295－2018)；

（4）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；

设计参数

地质参数

地质参数依据为xx勘探孔，具体如下：

xx勘探孔地质参数表

| 土层名称 | 层顶 标高 （m） | 层厚 （m） | 重度γ （kN/m3） | 内摩擦角φ（°） | 粘聚力c（kPa） | Ka | Kp | 是否 水土合算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for item in tucengcanshu %} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ item.name }} | {{ item.level }} | {{ item.t }} | {{ item.gamma }} | {{ item.phi }} | {{ item.c }} | {{ item.ka }} | {{ item.kp }} | {{ item.if_combine }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |  |  |

水文参数

根据地区水文地质资料，基坑外地下水位标高按{{ info.keng_wai_shui_wei_biao_gao }}m考虑, 基坑内地下水位标高按{{ info.keng_nei_shui_wei_biao_gao }}m考虑（未计降水、渗流影响）。

荷载参数

自重

结构自重由模型自行加载，模型中取自重系数Z={{ info.Model_Gz }}。

{{ Solid_Pressure}}

施工荷载

综合考虑施工机械和临时材料堆放的影响，施工荷载给基坑外土体的附加应力按均布{{ info.fu_jia_he_zai }}kPa计算。

{{ Solid_Water_Pressure_Drawing }}

土压力示意图

材料特性及计算说明

材料特性

钢材强度设计值

Q235：

δ≤16mm：抗拉、抗压和抗弯f=215MPa，抗剪fv=125MPa

16<δ≤40mm：抗拉、抗压和抗弯f=205MPa，抗剪fv=120MPa

弹性模量E=206×103MPa

Q355：

δ≤16mm：抗拉、抗压和抗弯f=305MPa，抗剪fv=175MPa

16<δ≤40mm：抗拉、抗压和抗弯f=295MPa，抗剪fv=170MPa

焊缝强度设计值

E43型焊条手工焊角焊缝抗拉、抗压和抗剪ffw=160MPa。

{%p if SECtype == “钢板桩” %}

SY295bz钢材强度设计值：

抗拉、抗压和抗弯f=265MPa

{%p endif %}

验算支撑结构刚度时，其变形值不得超过下列数值：

悬臂端挠度不宜大于悬臂端长度的1／250；

受载后挠曲的杆件，其挠度不宜大于结构跨度的1／400；

当无明确要求时，根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）及《建筑基坑支护技术规程》DB 11/489 -2016中规定，最大水平变形限值：一级基坑为0.002h，二级基坑为0.004h，三级基坑为0.006h。

（5）结构材料

{%p if SECtype == “钢板桩” %}

钢板桩技术参数表

| 型号 | 规格 |  |  | 重量 | 每米板面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | t | m | A | W | I |
|  | mm |  |  | kg/m | cm2 | cm3 | cm4 |
| {{ jishucanshu.gbz.type }} | {{ jishucanshu.gbz.b }} | {{ jishucanshu.gbz.h }} | {{ jishucanshu.gbz.t }} | {{ jishucanshu.gbz.m }} | {{ jishucanshu.gbz.A }} | {{ jishucanshu.gbz.W }} | {{ jishucanshu.gbz.I }} |

{%p elif SECtype == “锁扣钢管桩” %}

锁扣钢管桩截面参数表

| 型号 | A (mm2) | W (mm3) | I (mm4) |
| --- | --- | --- | --- |
| {{ jishucanshu.ggz.type }} | {{ jishucanshu.ggz.A }} | {{ jishucanshu.ggz.W }} | {{ jishucanshu.ggz.I }} |

{%p endif %}

围檩、内支撑截面参数表

| 名称 | 截面 类型 | A (mm2) | WX (mm4) | WY (mm4) | ix (mm) | iy (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for item in jishucanshu.support_system %} |  |  |  |  |  |  |
| {{ item.name }} | {{ item.sect }} | {{ item.A }} | {{ item.WX }} | {{ item.WY }} | {{ item.ix }} | {{ item.iy }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |

计算说明

根据《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）中3.2.2、3.2.3条及《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）中3.1.5、3.1.6条规定：

钢围堰应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。承载能力极限状态应包括：构件或连接的强度破坏、脆性断裂等。正常使用极限状态包括：影响结构、构件正常使用或外观的变形等。

按承载能力极限状态设计时，应考虑荷载效应的基本组合，按正常使用极限状态设计时，应考虑荷载效应的标准组合。承载能力极限状态和正常使用极限状态设计表达式如下：

Sud≤Rud

Sud=γ0S(i=1mγGiGik,γQ1γLQ1k,ψcj=2nγLjγQjQjk)

Sud=γ0S(i=1mGid,Q1d,j=2nQjd)

式中：Sud—承载能力极限状态下作用基本组合的效应设计值，采用永久作用设计值与可变作用设计值相结合；

γ0—钢围堰结构结构重要性系数，对安全等级为一级、二级、三级的基坑支护结构，其结构重要性系数分别不应小于1.1、1.0、0.9。

S(⋅)—作用组合效应函数；

γGi—第i个永久作用的分项系数；

Gik,Gid—第i个永久作用的标准值和设计值；

γQ1,γQj—分别为最大的1个和第j个可变作用分项系数；

Q1k，Q1d—最大的可变作用标准值和设计值；

Qjk，Qjd—作用组合中除最大的可变作用外的其他第j个可变作用的标准值和设计值；

ψc ——在作用组合中除最大的可变作用外的其他可变作用的组合值系数；

γLj ——第j个可变作用的结构设计使用年限荷载调整系数。

作用标准组合下，钢围堰结构整体滑动、钢围堰结构底隆起失稳、钢围堰结构构件嵌固段推移、锚杆拔动、钢围堰结构倾覆与滑移、钢围堰结构抗浮或抗沉失效、土体渗透破坏等稳定性计算和验算，应满足下式要求：

RkdSkd≥K

式中：Rkd——抗滑力、抗浮力、抗滑力矩、抗倾覆力矩、锚杆极限抗拔承载力等平衡作用标准值组合的效应设计值；

Skd——滑动力、浮力、滑动力矩、倾覆力矩等不平衡作用标准值组合的效应设计值；

K——安全系数。

对于构件的变形，按正常使用极限状态进行计算。正常使用极限状态下荷载标准组合效应值按下式计算。本计算书中所有结构变形均采用下式验算。

S=i=1mSG i k+SQ 1 k+j=2nSQ j k

钢结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。承载能力极限状态应包括：构件或连接的强度破坏、脆性断裂等。正常使用极限状态包括：影响结构、构件正常使用或外观的变形等。按承载能力极限状态设计时，应考虑荷载效应的基本组合，按正常使用极限状态设计时，应考虑荷载效应的标准组合。

工况分析及荷载组合

工况分析

综合考虑基坑支护的施工工序，本基坑支护计算考虑下述工况：

{%p for case in cases_info %}

{{ case }}

{%p endfor %}

荷载组合

具体如下表：

围堰检算工况荷载组合表

{%p if has_stage %}

| 组合/荷载 | 结构自重 | 静水压力 | 土压力 | 施工荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准组合 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 基本组合 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |

{%p else %}

| 组合/荷载 | 结构自重 | 静水压力 | 土压力 | 施工荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准组合 | {{ comp.sw_sc }} | {{ comp.water_sc }} | {{ comp.solid_sc }} | {{ comp.solid_sc }} |
| 基本组合 | {{ comp.sw_fc }} | {{ comp.water_fc }} | {{ comp.solid_fc }} | {{ comp.solid_fc }} |

{%p endif %}

模型计算

概述

计算模型采用计算软件及其版本号；

计算模型结构建立、荷载加载方式、边界条件等说明；

计算模型荷载加载方式及其位置贴图及说明。

模型示意如下图所示：

{{ model_pre_picture1 }}

围堰计算模型

边界条件

根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）中4.1.5条规定，挡土构件内侧嵌固段上土的水平反力系数可按下列公式计算：

ks=mz-h

式中：ks—土的水平反力力系数（kNm3）；

m—土的水平反力力系数的比例系数（kNm4）；

z—计算点距地面的深度（m）。

h—基坑开挖深度（m）。

根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）中4.1.6条规定，土的水平反力力系数的比例系数可按下列公式计算：

m=0.2φ2-φ+cvb

本计算书中，根据土层厚度，划分1.0m厚度视为一个土弹簧，根据下式取等代土弹簧刚度Ks：

Ks=abmz

式中：a—计算位置所处的土层厚度，取1.0m；

b—钢板桩计算宽度1.0m；

m—土的水平地基抗力系数随深度增长的比例系数（kNm4）；

z—计算点的深度（m）。

具体各土层刚度如下表所示：

{{ m_method }}

{{ model_cal }}

{{ stability_cal }}

结论

计算结果如下：

{{ SECtype }}结构强度、刚度验算

{{ pile_res }}

{%p if has_waler %}

围檩结构强度、刚度验算

{%p for res in Waler_res %}

{{ res }}

{%p endfor %}

{%p endif %}

{%p if has_strut %}

内支撑结构强度、刚度、稳定性验算

{%p for res in Strut_res %}

{{ res }}

{%p endfor %}

{%p endif %}

{%p if overall_selected %}

整体稳定性验算

{{ overall_stability_res }}

{%p endif %}

{%p if anti_overturn_selected %}

抗倾覆稳定性验算

{{ anti_overturn_stability_res }}

{%p endif %}

{%p if heave_resistant_selected %}

抗隆起稳定性验算

{{ heave_resistant_stability_res }}

{%p endif %}

{%p if cal_seepage_stability %}

渗透稳定性验算

{%p for res in seepage_stability_res %}

{{ res }}

{%p endfor %}

{%p endif %}

综上，在约定设计条件下，钢板桩围堰{{ satisfied }}。