静水压力

根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)，静止地下水中的水压力计算：

ua=γwhwa
up=γwhwp

式中：γw—地下水重度（KN/m³），本计算书取γw=10kNm3；

hwa—基坑外侧地下水位至主动土压力强度计算点的垂直距离（m）；

hwp—基坑内侧地下水位至主动土压力强度计算点的垂直距离（m）。

{%p if separate %}

基坑外荷载计算

地下水位{{ Separate_Active_Water_Top_Level }}m，围堰底标高{{ Separate_Active_CofferDam_Bottom_Level }}m。则顶部水压力为0kPa，围堰底部水压力为：

{Separate_Active_Water_Pressure}

{%p for condition in separate_passive_water_condition %}

基坑内荷载计算（{{ condition.Separate_Passive_Water_Condition_Name }}）

水压力

该工况下围堰内水位{{ condition.Separate_Passive_Water_Top_Level }}m，围堰底标高{{ condition.Separate_Passive_CofferDam_Bottom_Level }}m。则顶部水压力为0kPa，围堰底部水压力为：

{Separate_Passive_Water_Pressure_{{ condition.index }}}

{%p endfor %}

{%p endif %}

  - 土压力

根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012），作用在支护结构上的土压力应按下列规定确定：

支护结构外侧的主动土压力强度标准值、支护结构内侧的被动土压力强度标准值宜按下列公式计算：

（1）对于地下水位以上或水土合算的土层：

pak=σakKa,i-2ciKa.i

Ka,i=tan2(45。-φi2)

ppk=σpkKp,i+2ciKp.i

Kp,i=tan2(45。+φi2)

式中：

pak——支护结构外侧，第i层土中计算点的主动土压力强度标准值（kPa）；当pak<0时，应取pak=0；

σak、σpk—分别为支护结构外侧、内侧计算点的土中竖向应力标准值（kPa）；

Ka,i、Kp,i—分别为第i层土的主动土压力系数、被动土压力数；

ci、ϕi—分别为第i层土的黏聚力（kPa）、内摩擦角（∘）；

ppk—支护结构内侧，第i层土中计算点的被动土压力强度标准值（kPa）。

（2）对于水土分算的土层：

pak=σak-uaKa,i-2ciKa,i+ua

ppk=σpk-upKp,i+2ciKp,i+up

式中：

ua、up——分别为支护结构外侧、内侧计算点的水压力（kPa）。

土中竖向应力标准值（σak、σpk）应按下式计算：

σak=σac+Δσk,j

σpk=σpc

式中：

σac——支护结构外侧计算点，由土的自重产生的竖向总应力（kPa）；

σpc——支护结构内侧计算点，由土的自重产生的竖向总应力（kPa）；

Δσk,j——支护结构外侧第j个附加作用下计算点的土中附加竖向应力标准值（kPa）。

{%p if separate %}

基坑外荷载计算

土压力

基坑外地面附加应力考虑{{ Separate_Active_Ea_p0 }}KPa。

{%p for layer in active_pressure %}

（{{ layer.Separate_Active_Solid_number }}）{{ layer.Separate_Active_Solid_Layer_Name }}（{{ layer.Separate_Active_Solid_if_Water }}，{{ layer.Separate_Active_Solid_Method_for_Pressures_var }}）

层顶标高{{ layer.Separate_Active_Solid_H1 }}m，层底标高为{{ layer.Separate_Active_Solid_H2 }}m，层厚{{ layer.Separate_Active_Solid_D1 }}m。

层顶土竖向应力：{Separate_Active_Solid_Sigma1_{{layer.index}}_}

层顶主动土压力：{Separate_Active_Solid_Pressure1_{{layer.index}}_}

层底土竖向应力：{Separate_Active_Solid_Sigma2_{{layer.index}}_}

层底主动土压力：{Separate_Active_Solid_Pressure2_{{layer.index}}_}

{%p endfor %}

{%p for condition in separate_passive_pressure_condition %}

基坑内荷载计算（{{ condition.Separate_Passive_Solid_Condition_Name }}）

土压力

{%p for layer in condition.passive_pressure %}

（{{ layer.Separate_Passive_Solid_number }}）{{ layer.Separate_Passive_Solid_Layer_Name }}（{{ layer.Separate_Passive_Solid_if_Water }}，{{ layer.Separate_Passive_Solid_Method_for_Pressures_var }}）

层顶标高{{ layer.Separate_Passive_Solid_H1 }}m，层底标高为{{ layer.Separate_Passive_Solid_H2 }}m，层厚{{ layer.Separate_Passive_Solid_D1 }}m。

层顶土竖向应力：{Separate_Passive_Solid_Sigma1_{{condition.index}}_{{layer.index}}_}

层顶被动土压力：{Separate_Passive_Solid_Pressure1_{{condition.index}}_{{layer.index}}_}

层底土竖向应力：{Separate_Passive_Solid_Sigma2_{{condition.index}}_{{layer.index}}_}

层底被动土压力：{Separate_Passive_Solid_Pressure2_{{condition.index}}_{{layer.index}}_}

{%p endfor %}

{%p endfor %}

{%p endif %}

{%p if combine %}

基坑外荷载计算

土压力

地下水位{{ Combine_Active_Water_Top_Level }}m，围堰底标高{{ Combine_Active_CofferDam_Bottom_Level }}m，基坑外地面附加应力考虑{{ Combine_Active_Ea_p0 }}KPa。

{%p for layer in active_pressure %}

（{{ layer.Combine_Active_Solid_number }}）{{ layer.Combine_Active_Solid_Layer_Name }}（{{ layer.Combine_Active_Solid_if_Water }}，{{ layer.Combine_Active_Solid_Method_for_Pressures_var }}）

层顶标高{{ layer.Combine_Active_Solid_H1 }}m，层底标高为{{ layer.Combine_Active_Solid_H2 }}m，层厚{{ layer.Combine_Active_Solid_D1 }}m。

{%p if layer.not_all_water %}

层顶土竖向应力：{Combine_Active_Solid_Sigma1_{{layer.index}}_}

层顶主动土压力：{Combine_Active_Solid_Pressure1_{{layer.index}}_}

层底土竖向应力：{Combine_Active_Solid_Sigma2_{{layer.index}}_}

层底主动土压力：{Combine_Active_Solid_Pressure2_{{layer.index}}_}

{%p endif %}

{%p if layer.method_separate %}

层顶水压力：{Combine_Active_Water_Sigma1_{{layer.index}}_}

层底水压力：{Combine_Active_Water_Sigma2_{{layer.index}}_}

{%p endif %}

{%p endfor %}

{%p for condition in combine_passive_pressure_condition %}

基坑内荷载计算（{{ condition.Combine_Passive_Solid_Condition_Name }}）

土压力

该工况下围堰内水位{{ condition.Combine_Passive_Water_Top_Level }}m，围堰底标高{{ condition.Combine_Passive_CofferDam_Bottom_Level }}m。

{%p for layer in condition.passive_pressure %}

（{{ layer.Combine_Passive_Solid_number }}）{{ layer.Combine_Passive_Solid_Layer_Name }}（{{ layer.Combine_Passive_Solid_if_Water }}，{{ layer.Combine_Passive_Solid_Method_for_Pressures_var }}）

层顶标高{{ layer.Combine_Passive_Solid_H1 }}m，层底标高为{{ layer.Combine_Passive_Solid_H2 }}m，层厚{{ layer.Combine_Passive_Solid_D1 }}m。

{%p if layer.not_all_water %}

层顶土竖向应力：{Combine_Passive_Solid_Sigma1_{{condition.index}}_{{layer.index}}_}

层顶被动土压力：{Combine_Passive_Solid_Pressure1_{{condition.index}}_{{layer.index}}_}

层底土竖向应力：{Combine_Passive_Solid_Sigma2_{{condition.index}}_{{layer.index}}_}

层底被动土压力：{Combine_Passive_Solid_Pressure2_{{condition.index}}_{{layer.index}}_}

{%p endif %}

{%p if layer.method_separate %}

层顶水压力：{Combine_Passive_Water_Sigma1_{{condition.index}}_{{layer.index}}_}

层底水压力：{Combine_Passive_Water_Sigma2_{{condition.index}}_{{layer.index}}_}

{%p endif %}

{%p endfor %}

{%p endfor %}

{%p endif %}