稳定性验算

{%p if overall_selected %}

整体稳定性验算

根据《建筑基坑支护技术规程》第4.2.3条，采用圆弧滑动条分法时，整体滑动稳定性应符合下列规定：

min{Ks,1,Ks,2,∙∙∙,Ks,i,∙∙∙}≥Ks

Ks,i={cjlj+[(qjbj+∆Gj)cosθj-μjlj]tanφj}(qjbj+∆Gj)sinθj

式中：

Ks—圆弧滑动稳定安全系数；安全等级为一级、二级、三级的支挡式结构，Ks分别不应小于1.35、1.3、1.25；

Ks,i—第i个圆弧滑动体的抗滑力矩与滑动力矩的比值；抗滑力矩与滑动力矩之比的最小值宜通过搜索不同圆心及半径的所有潜在滑动圆弧确定；

cj、φj-分别为第j土条滑弧面处土的黏聚力（kPa）、内摩擦角（°）；

bj—第j土条的宽度（m）；

θj—第j土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹角（°）；

lj—第j土条的滑弧长度（m），取lj=bj/cosθj；

qj—第j土条上的附加分布荷载标准值（kPa）;

∆Gj—第j土条的自重（kN），按天然重度计算；

μj—第j土条滑弧面上的水压力（kPa）；采用落底式截水帷幕时，对地下水位以下的砂土、碎石土、砂质粉土，在基坑外侧，可取μj=γwhwa,j，在基坑内侧，可取μj=γwhwp,j；滑弧面在地下水位以上或对地下水位以下的黏性土，取μj=0；

γw—地下水重度（kN/m3）。

{overall_stability}

综上，整体稳定性{{ overall_stability_satisfied }}。

{%p endif %}

{%p if anti_overturn_selected %}

（抗倾覆）嵌固稳定性验算

{{ anti_overturn_standard }}

Epk⋅ap2Eak⋅aa2≥Ke

式中：

Ke—嵌固稳定性安全系数；安全等级为一级、二级、三级的支挡结构，Ke分别不应小于1.25、1.2、1.15；

ap2、aa2—基坑外侧主动土压力、基坑内侧主动土压力合力作用点至支点的距离（m）。

{anti_overturn_stability}

此外，根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）中4.2.7条规定：挡土构件的嵌固除应满足本规程4.2.1条~4.2.6条规定外，对于悬臂式结构，尚不宜小于0.8h；对单点支挡式结构，尚不宜小于0.3h；对多点支挡式结构，尚不宜小于0.2h。（注：h为基坑深度）。本基坑嵌固深度采用值：{qiangu_stability}

综上，（抗倾覆）嵌固稳定性{{anti_overturn_stability_satisfied}}。

{%p endif %}

{%p if heave_resistant_selected %}

抗隆起稳定性验算

{{ heave_resistant_standard }}

{%p if cal_heave_resistant_stability %}

根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ-120-2012中4.2.4条文规定，支挡结构的嵌固深度应该符合基坑抗隆起稳定性要求，应符合下列规定：

γm2ldNq+cNcγm1(h+ld)+q0>Kb

Nq=tan2(45。+φ2)eπtanφ

Nc=(Nq-1)tanφ

式中：

Kb——抗隆起安全系数；安全等级分为一级、二级、三级的支护结构，Kb分别不小于1.8、1.6、1.4；

γm1、γm2——分别为基坑外、基坑内挡土结构底面以上土的天然重度（kNm3）；对于多层土，取各个土层按厚度加权重度；

ld——挡土构件的嵌固深度（m）；

h——基坑深度（m）；

q0——底面均布荷载（kPa）；

Nc、Nq——承载力系数；

c、φ——分别为挡土结构底面以下土的黏聚力（kPa），内摩擦角（°）。

{heave_resistant_stability}

综上，抗隆起稳定性{{heave_resistant_stability_satisfied}}。

{%p endif %}

{%p endif %}

{%p if cal_seepage_stability %}

渗透稳定性计算

{%p for seepage_var in seepage_vars %}

{%p if seepage_var== “抗突涌稳定性验算” %}

抗突涌稳定性验算

根据《建筑基坑支护技术规程》附录C.0.1条文规定，坑底以下有水头高于坑底的承压水含水层，且未用截水帷幕隔断其基坑内外的水力联系时，承压水作用下的坑底突涌稳定性应符合下式规定：

Dγhwγw≥Kh

式中：

Kh——突涌稳定性安全系数；Kf不应小于1.1；

D——承压水含水层顶面至基坑底面的土层厚度（m）；

γ——承压水含水层顶面至基坑底土层的天然重度（kN/m3）；对于多层土，取按土层厚度加权的平均天然重度；

hw——承压水含水层顶面的压力水头高度（m）；

γw——水的重度（kN/m3）。

{seepage_var.water_heave_resistant_stability}

抗突涌稳定性{{ water_heave_resistant_stability_satisfied }}。

{%p elif seepage_var == “流土稳定性验算” %}

流土稳定性计算

根据《建筑基坑支护技术规程》附录C.0.2条文规定，悬挂式截水帷幕底端位于碎石土、砂土或粉土含水层时，对均质含水层，地下水渗流的流土稳定性应满足下式规定：

2ld+0.8D1γ'Δhγw≥Kf

式中：

Kf——流土稳定性安全系数；安全等级为一级、二级、三级的支护结构，Kf分别不应小于1.6、1.5、1.4；

ld——截水帷幕在坑底以下的插入深度（m）；

D1——潜水面或承压水含水层顶面至基坑底面的土层厚度（m）；

γ'——土的浮重度（kN/m3）；

Δh——基坑内外的水头差（m）；

γw——水的重度（kN/m3）。

{water_flow_resistant_stability}

抗流土稳定性{{ water_flow_resistant_stability_satisfied }}。

{%p elif seepage_var == “管涌稳定性验算” %}

管涌稳定性验算

根据《建筑基坑支护技术规程》附录C.0.3条文规定，坑底为级配不连续的砂土、碎石土含水层时，应进行土的管涌可能性判别。

抗管涌稳定性：

icr,fi≥Kf

i=hwL

L=Lh+Lv

icr,f=(Gs-1)(1+e)

式中：

K—抗管涌安全系数，一般取2.0；

i—围堰底土的渗流水力坡度；

hw—围堰内外土体的渗流水头（m），取围堰内外水头差；

L—最短渗流路径流线总长度；

icr,f—围堰底土体的流土临界坡度；

Gs—围堰底土的颗粒比重；

e—围堰底土体天然孔隙比。

{%p endif %}

{%p endfor %}

{%p endif %}