{%p for vehicle in vehicle_params_list %}

{%p if vehicle.name == ‘公路一级荷载（车辆）’ %}

公路一级荷载（车辆）

公路—I级车辆如下图所示。不计冲击作用。汽车荷载考虑55kN制动力，同跨考虑会车。汽车荷载按轴重简化为集中力加载。

公路—I级车辆荷载加载示意图（单位：m）

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘公路一级荷载’ %}

公路一级荷载

公路Ⅰ级由车道荷载和车辆荷载组成，如下图所示。其中车道荷载由均布荷载和集中荷载组成，根据《公路桥涵设计通用规范》的4.3.1可知:

，

车道荷载示意

车辆荷载的立面、平面尺寸

公路Ⅰ级车辆荷载主要技术指标

| 项目 | 单位 | 技术指标 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆重力标准值 | kN | 550 | 轮距 | m | 1.8 |
| 前轴重力标准值 | kN | 30 | 前轮着地宽度及长度 | m | 0.3×0.2 |
| 中轴重力标准值 | kN | 2×120 | 中、后轮着地宽度及长度 | m | 0.6×0.2 |
| 后轴重力标准值 | kN | 2×140 | 车辆外形尺寸(长×宽) | m | 15×2.5 |
| 轴距 | m | 3+1.4+7+1.4 | - | - | - |

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘公路二级荷载’ %}

公路二级荷载

公路一Ⅱ级车道荷载均布荷载标准值为，集中荷载标准值 。

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘35t重载汽车荷载’ %}

35t重载汽车荷载

重载汽车荷载参数表

| 重载汽车总重力（KN） | 前轴重力（KN） | 中轴重力（KN） | 后轴重力（KN） | 轴距（m） | 轮距（m） | 前轮着地尺寸(m） | 后轮着地尺寸(m） | 车辆外形尺寸(m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350KN | 60KN | 145KN | 145KN | 4.0+1.4 | 1.8 | 0.3×0.2 | 0.6×0.2 | 8×2.5 |

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘100t挂车’ %}

100t挂车

主桥钢梁采用散拼，钢梁最大节段为80t，采用100t挂车进行运输。100t挂车总重1000KN。前、后轴压力250KN，轮距0.9+0.9+0.9m，轴距1.2m+4.0m+1.2m。

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘8方混凝土罐车’ %}

8m³混凝土罐车

8m³混凝土罐车自重16.5t，轮胎与地面接触面积为0.3×0.2m2，轮轴间距为（3.8+1.5）m。满载混凝土罐车荷载16.5+8×2.65=37.7t。罐车荷载：前轴荷载：,后1轴荷载：,后2轴荷载：。

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘10方混凝土罐车’ %}

10m³混凝土罐车

10m³混凝土罐车自重16.5t，轮胎与地面接触面积为0.3×0.2m2，轮轴间距为（3.8+1.5）m。满载混凝土罐车荷载16.5+10×2.65=43t。罐车荷载：前轴荷载：,后1轴荷载：,后2轴荷载：。

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘12方混凝土罐车’ %}

12m³混凝土罐车

如下图所示。12方混凝土罐车荷载由集中荷载Pk组成

12m³混凝土罐车荷载示意图

12m³混凝土荷载主要技术指标

| 项目 | 单位 | 技术指标 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆重力标准值 | kN | 500 | 轮距 | m | 2.5 |
| 前轴重力标准值 | kN | 2×80 | 前轮着地宽度及长度 | m | 0.3×0.2 |
| 中轴重力标准值 | kN | 170 | 中、后轮着地宽度及长度 | m | 0.6×0.2 |
| 后轴重力标准值 | kN | 170 | 车辆外形尺寸(长×宽) | m | 15×2.5 |
| 轴距 | m | 1.7+3.175+1.35 | - | - | - |

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘75t履带吊’ %}

75t履带吊

履带吊机采用75t履带吊机，履带吊机自重75t，履带接地面积为2-5260×800mm2，履带中心间距4.05m。

SCC750A-5型履带起重机外形图（单位：mm）

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘80t履带吊’ %}

80t履带吊

履带吊机采用80t履带吊机，履带吊机自重80t，履带接地面积为2-5400×850mm2，履带中心间距4.05m。

SCC800C型履带起重机外形图（单位：mm）

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘85t履带吊’ %}

85t履带吊

履带吊机采用85t履带吊机，履带吊机自重85t，履带接地面积为2-5380×800mm2，履带中心间距4.25m。

SCC850A型履带起重机外形图（单位：mm）

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘100t履带吊’ %}

100t履带吊

履带吊机采用100t履带吊机，履带吊机自重100t，履带接地面积为2-6850×950mm2，履带中心间距5.4m。100t履带吊机考虑侧吊10t。

SCC1000C型履带起重机外形图（单位：mm）

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘125t履带吊’ %}

125t履带吊

履带吊机采用125t履带吊机，履带吊机自重125t，履带接地面积为2-6850×950mm2，履带中心间距5.63m。

SCC1250C型履带起重机外形图（单位：mm）

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘135t履带吊’ %}

135t履带吊

自重135t，正吊、侧吊20t钢筋笼（含吊具重量）；正吊、侧吊45t钢套筒（含吊具重量），履带尺寸为6.875×0.95m，履带中心间距为5.65m。

SCC1350A型履带起重机外形图（单位：mm）

①走行状态时

取履带吊重量为1350kN。

加载形式:钻机两侧履带轮压为均布荷载，加载长度为6.875m，宽度为0.95m，加载于大肋上，

②正吊下放钢筋笼、钢套筒状态时

取履带吊重量为1550kN、1800 kN。

加载形式:钻机两侧履带轮压为三角形荷载，正吊钢筋笼时履带最大、最小轮压为：，

正吊钢套筒时履带最大、最小轮压为：，

③侧吊下放钢筋笼、钢套筒状态时

取履带吊重量为1550kN、1800 kN。

加载形式:履带起重机侧吊钢筋笼时，钻机两侧履带轮压为三角形荷载，此时一条履带承受85%的荷载，另一条承受15%的荷载，侧吊钢筋笼时履带最大、最小轮压为：，

侧吊钢套筒时履带最大、最小轮压为：，

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘150t履带吊’ %}

150t履带吊

150t履带起重机外形图（单位：mm）

150t履带吊机参数表详见下表。

150t履带吊机参数表

| 名称 |  | 数量 | 重量（t） | 总重（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150t履带吊 | 主机+下节臂 | 1 | 38.5 | 38.5 |
|  | 履带 | 2 | 14.4 | 28.8 |
|  | 主臂上节臂 | 1 | 2.58 | 2.58 |
|  | 9米中间臂 | 4 | 1.52 | 6.08 |
|  | 6米中间臂 | 1 | 1.06 | 1.06 |
|  | 3米中间臂 | 1 | 0.63 | 0.63 |
|  | 加长臂 | 1 | 0.31 | 0.31 |
|  | 后配重托盘 | 1 | 12.7 | 12.7 |
|  | 后配重1 | 4 | 7.1 | 28.4 |
|  | 右配重2 | 2 | 3 | 6 |
|  | 中央配重 | 0 | 10 | 0 |
|  | 80T吊钩 | 1 | 1.64 | 1.64 |
|  | 13.5T球钩 | 1 | 0.45 | 0.45 |
|  | 合计 |  |  | 127.15 |

150t 履带起重机自重加配重共164t，履带吊机工作时最大正吊50t，最大侧吊50t。履带接地面积为2-7182mm×1100mm，工作时履带中心间距5.63m。

1）履带吊空载走行

2）履带吊正吊荷载

履带吊机最大正吊吊重不大于50t，履带轮压顺履带长度方向呈三角形分布：

3）履带吊侧吊荷载

履带吊机最大侧吊吊重不大于50t，一侧履带受力75%，另一侧受力25%，履带轮压为：

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘220t履带吊’ %}

220t履带吊

履带吊机采用220t履带吊机，履带吊机自重220t，履带接地面积为2-6600×1100mm2，履带中心间距6.4m。

SC2200A-8履带起重机外形图（单位：mm）

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘320t履带吊’ %}

320t履带吊

履带吊机采用320t履带吊机，履带吊机自重320t，履带接地面积为2-8633×1200mm2，履带中心间距6.98m。

SC3200A-1履带起重机外形图（单位：mm）

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘350t履带吊’ %}

350t履带吊

履带吊机采用350t履带吊机，履带吊机自重350t，履带接地面积为2-8899×1200mm2，履带中心间距7.3m。

SC3500A-6履带起重机外形图（单位：mm）

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘400t履带吊’ %}

400t履带吊

履带吊机采用400t履带吊机，履带吊机自重400t，履带接地面积为2-9950×1200mm2，履带中心间距7.25m。

SC4000A-2履带起重机外形图（单位：mm）

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘CK16型冲击钻’ %}

CK16型冲击钻

CK16型冲击钻机自重16t，钻头14t。底座长9米，宽2.4米。

CK16型冲击钻机示意图（单位：mm）

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘26t冲击钻’ %}

26t冲击钻

冲击钻自重26t（含钻头），全长8m，接地面积为2-3000×500mm2，中心间距6m。

冲击钻荷载：

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘SR215C旋挖钻’ %}

SR215C旋挖钻

SR215C型旋挖钻外形图（单位：mm）

SR215C旋挖钻自重69t，履带长度5.0m，宽度0.7m，履带中心间距3.47m。

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘ZR280C-2旋挖钻’ %}

ZR280C-2旋挖钻

ZR280C-2型旋挖钻外形图（单位：mm）

ZR280C-2旋挖钻机工作质量约93t，履带接地面积为2-5100mm×800mm，履带外边距3.51m。

旋挖钻机走行状态压力荷载：

P=1.1×930×50%5.1×0.8=125.37kN/m2

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘SR360C旋挖钻’ %}

SR360C旋挖钻

SR360C型旋挖钻外形图（单位：mm）

SR360C旋挖钻自重120t，履带长度6.0m，宽度0.8m，履带中心间距4.0m。

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘XR360旋挖钻’ %}

XR360旋挖钻

XR360旋挖钻履带作用面积示意图（单位：mm）

XR360旋挖钻走行荷载为920kN，轮压为：

P=9202×5.175×0.8=111.1kN/m2

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘XR420F旋挖钻’ %}

XR420F旋挖钻

XR420F旋挖钻履带作用面积示意图（单位：mm）

以自重121t，最大吊重15t计算。

履带接地面积：6.575m×0.80m×2；履带横向中心距：4.1m。

其工作状态荷载按70%（靠近桥轴线侧）+30%（远离桥轴线侧）分配，则履带压力荷载为：

70%侧履带荷载：

P70%=（1210+150）×70%6.574×0.80=181.02kN/m2

30%侧履带荷载：

P30%=（1210+150）×30%6.574×0.80=77.58kN/m2

正吊荷载：

P正=（1210+150）×50%6.574×0.80=129.30kN/m2

走行荷载：

P走=1210×50%6.574×0.80=115.04kN/m2

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘XR460D旋挖钻’ %}

XR460D旋挖钻

旋挖钻履带作用面积示意图（单位：mm）

旋挖钻走行荷载为1680kN，轮压为： 。

旋挖钻工作时：标准自重1680kN，考虑钻渣荷载10t。

轮压为： ；

轮压为： ；

钻孔施工采用 XR460D 旋挖钻机，工作状态下自重 170t，履带接触面积为2-6085×1000mm²，工作时履带中心间距4.5m。旋挖钻机倾倒钻渣时，按旋挖钻机侧向工作状态进行计算，钻渣考虑重量为 10t，一侧履带受力 75%，另一侧受力 25%。

1）钻孔荷载

履带轮压顺履带长度方向呈三角形分布

2）倾倒钻渣

倾倒钻渣按一侧履带受力75%，另一侧受力25%，履带轮压为：

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘XR550D旋挖钻’ %}

XR550D旋挖钻

XR550D型，走行自重209t（带基本钻杆），钻孔作业自重243t（自重209t+钻杆34t），钻斗方量2m³；履带接地面积为2-6870×1000mm2，履带中心间距5m。

XR550D旋挖钻机外形图（单位：mm）

旋挖钻走行时履带轮压：

旋挖钻钻孔作业侧向弃渣时，主机重209t，钻杆重34t，钻渣重量为2×80%×2.4=3.84t。

弃渣侧履带轮压：

非弃渣侧履带轮压：

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘TR550C旋挖钻’ %}

TR550C旋挖钻

TR550C旋挖钻履带作用面积示意图（单位：mm）

旋挖钻机采用TR550C型旋挖钻机，旋挖钻机自重200t，履带接地面积为2-6000×1000mm2，履带中心间距5.30m。

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘XR580D旋挖钻’ %}

XR580D旋挖钻

XR580D型旋挖钻机自重为190t，工作时外加钻头和钻渣各15t，所以总重为220t。

（1）走行工况荷载：

旋挖钻走行时履带支反力按均布考虑：

XR580D型旋挖钻机外形图（mm）

（2）钻机旋转90度工况荷载：

旋挖钻机旋转90度时，此时一条履带承受5/8的荷载，另一条承受3/8的荷载，单条履带支反力为均匀支反力。

最大荷载：

最小荷载：

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘XR700E旋挖钻’ %}

XR700E旋挖钻

XR700E型旋挖钻机自重为240t，工作时外加钻头和钻渣各15t，所以总重为270t。旋挖钻机最不利工况为旋转90度时，此时一条履带承受5/8的荷载，另一条承受3/8的荷载，单条履带支反力为均匀支反力。

XR700E型旋挖钻机外形图（mm）

（1）走行工况荷载：

旋挖钻走行时履带支反力按均布考虑：

（2）钻孔工况荷载：

旋挖钻机旋转90度时，此时一条履带承受5/8的荷载，另一条承受3/8的荷载，单条履带支反力为均匀支反力。

最大荷载：

最小荷载：

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘GF-400L’ %}

GF-400L反循环钻机

钻机采用GF-400L反循环钻机，钻机尺寸：9m×2.4m×3.3m（长×宽×高）；整机总重量30t。

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘FXZ-450’ %}

FXZ-450反循环钻机

钻机采用FXZ-450型反循环钻机，整机重量90t。钻机履带长度为6.0m，履带宽度为0.6m，履带中心距为2.6m，钻机走行状态履带压力荷载为：

Px=9002×6×0.6=125KNm2

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘KTY4000旋转钻’ %}

KTY4000旋转钻

KTY4000旋转钻机自重185t，接地面积为2-4670×770 mm，中心间距4.63m。

KTY4000旋转钻机外形图（mm）

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘龙门吊机’ %}

龙门吊机

龙门吊机跨度40m，自重200t，最大吊重72t，龙门吊共4个支腿，最不利工况为靠近支腿6.3m处钢护筒起吊，最大支腿反力为162t，支腿跨度拟取9m，轮组间距拟定2m。

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘泥浆箱荷载’ %}

泥浆箱荷载

泥浆箱布置在远离主栈桥侧的平台端部3m范围，单个泥浆箱平面尺寸为2m×6m，荷载按考虑。

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘MXL-150D6全液压多功能履带钻机’ %}

MXL-150D6全液压多功能履带钻机

机械总重6.5t，工作重量按照10t计算，走行荷载6.5t，施工荷载10t。

走行时，履带承受荷载；工作时，按照4个支腿承受荷载计算：

走行线荷载为；

施工荷载4个支腿均分，单点荷载为。

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘JAR320H全回转钻机荷载’ %}

JAR320H全回转钻机荷载

JAR320H全回转钻机技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔直径 | mm | φ2000～φ3200 |  |
| 2 | 回转扭矩 | KN·m | 9080/5368/3034 |  |
| 3 | 回转速度 | rpm | 0.4/0.8/1.3 |  |
| 4 | 护筒下压力 | KN | 最大1100KN(可调)+自重500KN |  |
| 5 | 护筒起拔力 | KN | 7237，瞬间8370 |  |
| 6 | 起拔行程 | mm | 500 |  |
| 7 | 主机重量 | t | 75 |  |

钻孔采用1台JAR320H全回转钻机进行施工，整机重量93t，工作状态设备尺寸为5000×4000×2970mm，设备最大起拔力瞬间为8370kN，最大回转扭矩为。

JAR320H全回转钻机最大起拔力瞬间为8370kN，转换为竖向力为，作用点为钻机四个支腿位置。

JAR320H全回转钻机最大回转扭矩为，转换为水平力为，作用点为钻机重心线位置。

{%p endif %}

{%p if vehicle.name == ‘钢梁运输车’ %}

钢梁运输车

主桥钢梁采用散拼，钢梁最大节段为80t，采用钢梁运输进行运输。

东营侧钢梁运输车DCY150自重42t，共设6个主轴，轴间距为1.7m+1.7m+3.5m+1.7m+1.7m。一个轴上设置8个轮胎,每两个轮胎为一组，每组轮距0.9+2.9+0.9m，单组轮胎竖向荷载为。单个轮胎接地面积为0.2×0.2m，轮胎接地压力为。

DCY150钢梁运输车平面示意图（单位：mm）

利津侧钢梁运输车WTW150自重36T，共设3个主轴，轴间距为4.3+4.3m。一个轴上设置8个轮胎,每两个轮胎为一组，每组轮距1.72+0.9+1.72m，单组轮胎竖向荷载为。单个轮胎接地面积为0.3×0.3m，轮胎接地压力为。

WTW150钢梁运输车平面示意图（单位：mm）

{%p endif %}

{%p if vehicle.tag== ‘自定义-一般车辆’ %}

{{ vehicle.name }}

{{ vehicle.name }}自重{{ vehicle.params.weight }}kN，轮轴间距为{{ vehicle.params.distances_formula }}m，轮轴重为{{ vehicle.params.forces_formula }}kN。

{%p endif %}

{%p if vehicle.tag== ‘自定义-吊装设备’ %}

{{ vehicle.name }}

履带吊机采用{{ vehicle.name }}，履带吊机自重{{ vehicle.params.weight }}kN，履带接地面积为2-{{ vehicle.params.track_length }}×{{ vehicle.params.track_width }}m2，履带中心间距{{ vehicle.wheelbase }}m。

{%p endif %}

{%p if vehicle.tag== ‘自定义-钻孔设备’ %}

{{ vehicle.name }}

{{ vehicle.name }}自重{{ vehicle.params.weight }}t，履带长度{{ vehicle. params.track_length }}m，宽度{{ vehicle.params.track_width }}m，履带中心间距{{ vehicle.wheelbase }}m。

{%p endif %}

{%p endfor %}