编号：

新建铁路XXX至XXX工程

XXX大桥

XXX计算书

计    算：

复    核：

项目负责：

审    核：

审    定：

中铁大桥局集团第二工程有限公司

二〇二四年四月

目   录

1 概况	1

1.1 项目概况	1

1.2 设计概况	1

2 计算依据	1

3 设计参数	1

3.1 荷载参数	1

3.2 其他参数	1

4 材料特性及计算说明	2

4.1 材料特性	2

4.2 计算说明	2

5 工况分析及荷载组合	3

5.1 工况分析	3

5.2 荷载组合	3

6 计算模型	3

7 计算结果	4

7.1 模板体系计算	4

7.2 贝雷梁计算	4

7.3 分配梁计算	5

7.4 钢管桩计算	5

7.5 联结系计算	6

8 结论	6

概况

项目概况

项目基本情况、线束概述、关键结构等。

设计概况

结构概述、结构布置、设计平面立面图等。

计算依据

- 项目相关设计文件及资料；

- 《钢结构设计标准》（GB50017-2017）；

- 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60 -2015）；

{Selected_Wind_Flow_Standard_Paste_Here}

{Selected_foundation_Standard_Paste_Here}

设计参数

荷载参数

- 自重

自重在模型中取自重系数Z={Model_Gz}。

- 混凝土荷载

混凝土容重取{Concrete_Gs}kN/m³。

- 模板、施工、振捣荷载

模板荷载取{Formwork_Load}kN/m2，施工荷载取{Construction_Load} kN/m2，振捣荷载取2 kN/m2。（振捣荷载仅用于手动验算模板，模型不加载）

{Wind_Load_Paste_Here}

{Flow_Load_Paste_Here}

其他参数

材料特性及计算说明

材料特性

- 贝雷架（16Mn）

贝雷梁结构的容许轴力弦杆560kN，竖杆210kN，斜杆171kN。

- 钢材强度设计值

Q235：

δ≤16mm：抗拉、抗压和抗弯f=215MPa，抗剪fv=125MPa

16<δ≤40mm：抗拉、抗压和抗弯f=205MPa，抗剪fv=120MPa

弹性模量E=206×103MPa

Q355：

δ≤16mm：抗拉、抗压和抗弯f=305MPa，抗剪fv=175MPa

16<δ≤40mm：抗拉、抗压和抗弯f=295MPa，抗剪fv=170MPa

弹性模量E=206×103MPa

- 方木：fm=10MPa，挠度允许变形值f=L/400，E=9000MPa

- 竹胶板：fm=30MPa，挠度允许变形值f=L/400，E=5000MPa

{Material_Properties_Paste_Here}

- 8.8级M24普通螺栓强度设计值

抗拉强度ftb=400Mpa，抗剪强度fvb=320Mpa

抗拉承载力设计值Ntb=181.0kN，抗剪承载力设计值Nvb=144.8kN

- 角焊缝强度设计值

自动焊、半自动焊和E43型焊条手工焊：

抗拉、抗压和抗剪：ffw=160Mpa

- 计算模板、支架的刚度要求（验算支架的刚度时，其变形值不得超过下列数值）：

（1）支架、纵梁受载后挠曲的杆件，其弹性挠度为相应结构跨度的1／400；

（2）悬臂端挠度不宜大于悬臂端长度的1／250。

计算说明

根据《公路桥涵设计通用规范》JTG D60 -2015中规定，结构按承载能力极限状态设计时，作用基本组合的效应设计值可按下式计算：

Sud=γ0S(i=1mγGiGik,γQ1γLQ1k,ψcj=2nγLjγQjQjk)

式中:  Sud —承载能力极限状态下作用基本组合的效应设计值；

γ0—结构重要性系数，取1.0；

γGi—第i个永久作用的分项系数；

Gik—第i个永久作用的标准值；

γQj—第j个可变作用的分项系数；

Qjk—第j个可变作用的标准值；

γLj—第j个可变作用的结构设计使用年限荷载调整系数，取1.0；

ψc-可变作用的组合值系数。

按正常使用极限状态设计时，应符合下列规定：

Sqd=S(i=1mGik,j=1nψqjQjk)

本计算书中对结构的应力及稳定性按承载能力极限状态设计法进行计算检算，对结构的变形及贝雷梁内力按正常使用极限状态设计法进行计算检算。

工况分析及荷载组合

工况分析

{Case_Analysis}

荷载组合

{Load_Combination_Paste_Here}

计算模型

计算模型采用计算软件及其版本号；

计算模型结构建立、荷载加载方式、边界条件等说明；

计算模型荷载加载方式及其位置贴图及说明。

{model_ picture1}

支架有限元模型示意图

计算结果

模板体系计算

底模

{DMB_Paste_Here}

大肋

大肋在荷载基本组合作用下的应力及标准组合作用下的变形如下图所示：

{xiaole_ picture1}

大肋组合应力图（单位：MPa）

{xiaole_ picture2}

大肋剪应力图（单位：MPa）

{xiaole_picture3}

大肋竖向变形图（单位：mm）

大肋计算结果

| 截面 类型 | 组合应力 (Mpa) | 剪应力 (Mpa) | 组合应力极限值 (Mpa) | 剪应力极限值 (Mpa) | 相对 变形 (mm) | 相对变形容许值 (mm) | 是否满足 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | {xiaole1} | {xiaole2} | 215 | 125 | {xiaole_Zmax} |  | {xiaole3} |

贝雷梁计算

贝雷梁在荷载标准组合作用下的内力及变形如下图所示：

{Bailey-xiangan-picture}

贝雷梁弦杆轴力图（单位：kN）

{Bailey-shugan-picture}

贝雷梁竖杆轴力图（单位：kN）

{Bailey-xiegan-picture}

贝雷梁斜杆轴力图（单位：kN）

{bailey_shape_Dz_picture}

贝雷梁竖向变形图（单位：mm）

计算结果表格汇总如下：

贝雷梁计算结果示例

| 构件名称 | 轴力 （kN） | 轴力容许值 （kN） | 是否满足要求 | 相对变形 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弦杆 | {Bailey-xiangan} | 560 | {bailey_satisfied1} | {bailey_Zmax} |
| 竖杆 | {Bailey-shugan} | 210 | {bailey_satisfied2} |  |
| 斜杆 | {Bailey-xiegan} | 171.5 | {bailey_satisfied3} |  |

分配梁计算

分配梁在荷载基本组合作用下的应力及标准组合作用下的变形如下图所示：

{fenpeiliang-picture1}

分配梁组合应力图（单位：MPa）

{fenpeiliang-picture2}

分配梁剪应力图（单位：MPa）

{fenpeiliang_picture3}

分配梁竖向变形图（单位：mm）

分配梁计算结果

| 截面 类型 | 组合应力 (Mpa) | 剪应力 (Mpa) | 组合应力极限值 (Mpa) | 剪应力极限值 (Mpa) | 相对 变形 (mm) | 相对变形容许值 (mm) | 是否满足 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | {fenpeiliang1} | {fenpeiliang2} | 215 | 125 | {fenpeiliang_Zmax} |  | {fenpeiliang3} |

钢管桩计算

稳定性计算

管桩整体稳定性按下式计算：

σ=NφA+βMγmW(1-0.8NNEx')

其中：φ—轴心受压稳定系数；

β—等效弯矩系数，取1.0；

γm—截面塑性发展系数，取1.15；

NEx'—参数，NEx'=π2EA/(1.1λx2)。

根据模型计算结果，基本组合下管桩内力图如下所示：

{steel_pile_force_picture1}

管桩轴力（单位：kN）

{steel_pile_force_picture2}

管桩弯矩（单位：kN.m）

通过模型计算，管桩在最不利荷载下的轴力N={steelpile_Fmax}kN，对应的弯矩M={steelpile_Mmax}kN·m，计算如下所示：

[Nex]

[SigmaNex]

σ<σ=215Mpa

由计算，稳定性{yagan_satisfied}要求。

联结系计算

{lianjiexi_picture1}

联结系组合应力图（单位：Mpa）

{lianjiexi_picture2}

联结系剪应力图（单位：Mpa）

联结系计算结果

| 截面 类型 | 组合应力 (Mpa) | 剪应力 (Mpa) | 组合应力极限值 (Mpa) | 剪应力极限值 (Mpa) | 相对 变形 (mm) | 相对变形容许值 (mm) | 是否满足 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | {lianjiexi1} | {lianjiexi2} | 215 | 125 |  |  | {lianjiexi3} |

基础计算书粘贴

结论

本计算结果满足现行国家规范及行业标准中相关规定，对特殊结构及位置进行注意事项说明。