# 荷载参数：《公路桥梁抗风设计规范》（JTG／T-3360-01-2018）风荷载

{Wind_Load_Start_3360}

- 风荷载

风载按《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T 3360-01-2018）进行计算，基本风速按{Wind_U10_3360_1}m/s考虑。

横桥向风作用下主梁单位长度上的顺风向等效静阵风荷载按下式计算。

{Ud_Formula_3360_Paste_Here}

{Ug_Formula_3360}

模板风压计算：

主梁横向力系数CH取{Wind_CH_3360}

{Fg_Formula_3360_1}

贝雷梁风压计算：

贝雷梁实面积比=桁架净面积/桁架轮廓面积≈0.3，则CH=1.7。

{Fg_Formula_3360_2}

对于n 片型式相同且彼此等间距布置的等高结构，应考虑多片结构的重叠挡风折减作用，结构的总迎风面积按下式计算：

A=1+η+η2+⋅⋅⋅+ηn-1φA0=1-ηn1-ηφA0

其中：η—挡风折减系数，η=0.66；

φ—桁架迎风面充实率，φ=0.30；

n—平行桁架数量，n={Bailey_n_3360}；

—桁架外形轮廓面积，单片标准贝雷片及桥面板迎风外形轮廓。

横桥向单排贝雷梁的总迎风面积为：

{Bailey_A_3360}

横桥向单排贝雷梁上作用的风荷载大小：

{Bailey_Wind_Formula_3360}

{Wind_Load_End_3360}

# 关于Ud的两种不同的计算方法

{Ud_Formula1_Start_3360}

Fg=12ρUg2CHD

Ug=GVUd

Ud=kfktkhU10

式中：Fg—作用在主梁单位长度上的顺风向等效阵风荷载（N/m）；

ρ—空气密度（kg/m³），可取1.25kg/m³；

Ug—静阵风风速（m/s）；

CH—主梁横向力系数；

D—主梁特征高度（m）；

GV—等效静阵风系数，地表类型按{Ud_Formula1_DB_3360}类考虑，查表取{Ud_Formula1_DB_value_3360}；

Ud—高度 Z处的设计基准风速（m/s）；

kf—抗风风险系数，取{Ud_Formula1_kf_3360}；

kt—地形条件系数，取{Ud_Formula1_kt_3360}；

kh—风速高度变化修正系数，取{Ud_Formula1_kh_3360}；

U10—基本风速（m/ s）。

{Ud_Formula1_3360}

{Ud_Formula1_End_3360}

# 关于Ud的两种不同的计算方法

{Ud_Formula2_Start_3360}

Fg=12ρUg2CHD

Ug=GVUd

Ud=kfZ10α0Us10

Us10=kcU10

式中：Fg—作用在主梁单位长度上的顺风向等效阵风荷载（N/m）；

ρ—空气密度（kg/m³），可取1.25kg/m³；

Ug—静阵风风速（m/s）；

CH—主梁的阻力系数，计算取1.7；

D—主梁特征高度（m）；

GV—等效静阵风系数，地表类型按{Ud_Formula2_DB_3360}类考虑，查表取{Ud_Formula2_DB_value_3360}；

Ud—高度 Z处的设计基准风速（m/s）；

kf—抗风风险系数，取{Ud_Formula2_kf_3360}；

Z—桥梁或构件基准高度

kc—基本风速地表类别转换系数，取{Ud_Formula2_kc_3360}；

U10—基本风速（m/ s）。

{Uc_formula2_3360}

{Ud_Formula2_3360}

{Ud_Formula2_End_3360}

# 荷载参数：《港口工程荷载规范》（JTS 144-1-2010）水流力

{Flow_Load_Start_144}

- 水流力

水流速取{Flow_V_144}m/s，水流力采用《港口工程荷载规范》计算。

Fω=Cωρ2V2A

Cω-水流阻力系数，桩为圆形，取0.73；

ρ-水容重，取{Flow_Density_144}t/m3；

V-水流设计速度；

A-单桩入水部分在垂直于水流方向的投影面积。

计算钢管直径{Flow_Pile_D_144}m，单桩所受水流力为：

{Fw_Formula_144}

{Flow_Load_End_144}

# 计算依据情况1：风水荷载规范相同或只有风荷载

{Selected_Wind_Flow_Standard_Start_situation1}

- {Selected_Wind_Standard_1}

{Selected_Wind_Flow_Standard_End_situation1}

# 计算依据情况2：风水荷载规范不同

{Selected_Wind_Flow_Standard_Start_situation2}

- {Selected_Wind_Standard_2}

- {Selected_Flow_Standard_2}

{Selected_Wind_Flow_Standard_End_situation2}

# 计算依据：基础规范

{Selected_foundation_Standard_Start}

- {Selected_foundation_Standard}

{Selected_foundation_Standard_End}

# 材料特性情况1：在材料特性中添加混凝土

{Material_Properties_Start_situation1}

- {concrete_grade_1}混凝土

轴心抗压{concrete_grade_fc_1}，轴心抗拉{concrete_grade_ft_1}，弹性模量{concrete_grade_Ec_1}

{Material_Properties_End_situation1}

# 材料特性情况2：在材料特性中添加混凝土和钢筋

{Material_Properties_Start_situation2}

- {concrete_grade_2}混凝土

轴心抗压强度设计值{concrete_grade_fc_2}，轴心抗拉强度设计值{concrete_grade_ft_2}，弹性模量{concrete_grade_Ec_2}

- {rebar_grade_2}钢筋

抗拉压强度设计值{rebar_grade_fy_2}，弹性模量{rebar_grade_Es_2}

{Material_Properties_End_situation2}

# 全部材料特性：

{Material_Properties_Start}

{Concrete_Material_Properties_Paste_Here}

{Rebar_Material_Properties_Paste_Here}

{Material_Properties_End}

# 混凝土材料特性

{Concrete_Material_Properties_Start}

- 混凝土

{Concrete_Material_Properties}

{Concrete_Material_Properties_End}

# 钢筋材料特性

{Rebar_Material_Properties_Start}

- 钢筋

{Rebar_Material_Properties}

{Rebar_Material_Properties_End}

# 荷载组合情况1：自重+施工荷载+模板荷载+混凝土荷载+风荷载

{Load_Combination_Start_situation1}

工况荷载组合表

| 工况 | 组合 | 自重 | 混凝土荷载 | 施工荷载 | 模板荷载 | 风荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况一 | 标准 | 1.0 | 1.0 | 1.0×0.7 | 1.0×0.7 | 1.0×0.6 |
|  | 基本 | 1.0×1.2 | 1.0×1.4 | 1.4×0.7 | 1.4×0.7 | 1.4×0.6 |

{Load_Combination_End_situation1}

# 荷载组合情况2：自重+施工荷载+模板荷载+混凝土荷载+风荷载+水流力

{Load_Combination_Start_situation2}

工况荷载组合表

| 工况 | 组合 | 自重 | 混凝土荷载 | 施工荷载 | 模板荷载 | 风荷载 | 水流力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况一 | 标准 | 1.0 | 1.0 | 1.0×0.7 | 1.0×0.7 | 1.0×0.6 | 1.0×0.7 |
|  | 基本 | 1.0×1.2 | 1.0×1.4 | 1.4×0.7 | 1.4×0.7 | 1.4×0.6 | 1.4×0.7 |

{Load_Combination_End_situation2}

# 竹胶板计算

{Zhujiaoban_Start}

竹胶板厚度{Zhujiaoban_thickness}mm，主梁腹板处梁高{Zhujiaoban_Beam_H}m，底下方木间距{Zhujiaoban_Span}mm。取单位宽度1m竹胶板按三跨连续梁计算应力和变形。

竹胶板惯性矩及抗弯截面模量：

{Zhujiaoban_I}

{Zhujiaoban_W}

荷载基本组合：

{Zhujiaoban_q_JB}

荷载基本组合作用下的最大弯矩：

{Zhujiaoban_M}

弯曲应力：

{Zhujiaoban_sigma}

荷载标准组合：

{Zhujiaoban_q_BZ}

按方木间净距计算最大挠度：

{Zhujiaoban_w}

{Zhujiaoban_End}

# 方木计算

{Fangmu_Start}

方木惯性矩及抗弯截面模量：

{Fangmu_I}

{Fangmu_W}

主梁腹板处梁高{Fangmu_Beam_H1}m，底下方木间距{Fangmu_Span1}mm，方木下{Fangmu_Rib_type1}小肋按{Fangmu_Rib_Span1}mm间距布置。按三跨连续梁计算应力和变形。

荷载基本组合：

{Fangmu_q1_JB}

荷载基本组合作用下的最大弯矩：

{Fangmu _M1}

弯曲应力：

{Fangmu _sigma1}

荷载标准组合：

{Fangmu _q1_BZ}

按小肋间净距计算最大挠度：

{Fangmu _w1}

主梁底板处梁高{Fangmu_Beam_H2}m，底下方木间距{Fangmu_Span2}mm，方木下{Fangmu_Rib_type2}小肋按{Fangmu_Rib_Span2}mm间距布置。按三跨连续梁计算应力和变形。

荷载基本组合：

{Fangmu_q2_JB}

荷载基本组合作用下的最大弯矩：

{Fangmu _M2}

弯曲应力：

{Fangmu _sigma2}

荷载标准组合：

{Fangmu _q2_BZ}

按小肋间净距计算最大挠度：

{Fangmu _w2}

{Fangmu _End}

# 钢模计算

{Gangmo_Start}

{Gangmo_End}